招  标  文 件

采购编号：XZSZLYY2025-11

采购项目名称：污水处理运营及维保

采购单位: 徐州市肿瘤医院

2025年7月11日

目     录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（3）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（10）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（13）

五. 附件（投标文件格式）--------------------------------（18）

一．投标邀请函

我院对污水处理运营及维保项目进行公开招标，欢迎符合条件的单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：污水处理运营及维保项目 采购编号： 预算：14.34 万元 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：徐州市肿瘤医院 地址：徐州市环城路131号 |
| 3 | 投标人条件：投标人参加本次采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备： A、经国家工商行政管理机关注册的法人企业； B、具有污水处理设备设施运营服务企业相关资质。 C、现场勘查证明（报名前由业主出具）。 |
| 4 | 发布招标文件时间：2025年7月11日10：00起。 请有意参加本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标（报价）确认函》交至徐州市肿瘤医院采购片并电话确认，电话：0516-85787055，如投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。 |
| 5 | 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请在2025年7月15日10：00前以书面形式向联系人提出。 |
| 6 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 7 | 投标时间：2025年7月18日14：00至14：30截止 截止期后的投标文件恕不接受 投标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 8 | 开标时间：2025年7月18日14：30 开标地点：徐州市肿瘤医院，环城路131号 放疗楼三楼会议室 |
| 9 | 投标文件正本份数： 1份 投标文件副本份数： 4份 |
| 10 | 有关本次招标活动方面的问题,可来人、来函或电话联系。 联系人： 电话：0516-85787073 |

二．投标人须知

- 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三） 招标文件的解释：

    - 投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，并于2025年7月15日10:00  前送至徐州市肿瘤医院采购处。

    - 本文件的最终解释权归徐州市肿瘤医院采购处。

（四） 招标文件的补充或修正：

- 徐州市肿瘤医院可在投标截止时间三日前对招标文件进行必要的澄清或者修改。

- 徐州市肿瘤医院可在投标截止时间二日前，视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

- 如需对招标文件进行澄清或修正，徐州市肿瘤医院将在医院网站上发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请招标文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函至徐州市肿瘤医院采购处，逾期不回视同收到此公告。

（五） 投标文件的组成：

- 投标函（格式见附件）

- 证明文件

- 资格证明文件：

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件、税务登记证复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件（投标时必须携带法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

上述证明文件中的资格证明文件必须全部提供。

- 开标一览表（格式见附件）

- 细目报价表（格式见附件）

- 偏离说明（格式见附件）

- 能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单（格式可自拟）

- 要求需方提供的配合（如有自拟并自行添加至投标函中）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标函中）

（六） 投标文件的要求：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

- 投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

- 投标文件统一用A4纸，投标文件应按照“投标文件的组成”顺序制作，并编制目录、页码，装订成册。

- 投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

- 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

（七） 无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 投标文件未按规定的期限、地点送达的；

- 投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

- 投标人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加开标会议的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写的；

- 投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人投标文件相互混装的；

- 不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

- 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

- 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

- 不同投标人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- （八） 开标、评标：

  - 由徐州市肿瘤医院纪检监察室人员查验、启封投标书，并审核投标单位代表资格。

  - 徐州市肿瘤医院采购处人员宣读、记录各投标人《开标一览表》。

  - 投标文件的审查

      - 开标一览表内容与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

      - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

      - 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

      - 正本与副本不符，以正本为准。

  - 评标程序

评标工作由徐州市肿瘤医院采购处负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定拟中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

  - 评标标准：

- 本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标人作为第一中标候选人。

总分为100分，评审因素及各比重如下：

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （15分） | 投标报价 15分 | 满足投标文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分=评标基准价/最终报价×15%×100，等于或高于招标控制价的投标报价为无效报价。 |
| 商务部分 （20分） | 企业荣誉 资质 6分 | 1、投标人具有污水处理服务企业等级证书，得3分； 2、投标人具有环境环保设备设施运营服务企业等级证书的得3分 注：以上开标现场需提供有效期内的所有证书原件，复印件附在响应文件中并加盖单位公章，否则不得分。 |
|  | 企业业绩 5分 | 投标人自2022年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来具有二甲及以上医院类类似“污水处理运营维保”相关业绩，每有一份得2.5分，最多得5分。需提供类似业绩的合同、中标通知书，否则不予认可。 |
|  | 项目组实 施人员 情 况 9分 | 1、所配备的运维人员具污水操作人员合格证书的，每有一个得2分，最多得6分，提供相关证书，否则不得分。 2、管理工程师具有环保类工程师职称证书的，得3分，提供相关证书，否则不得分.注：以上开标现场需提供有效期内的所有证书原件，复印件附在响应文件中并加盖单位公章，否则不得分。 |
| 技术部分 （65分） | 运行维护 方案 30分 | 根据供应商提供的运行维护管理方案进行综合评审。评委根据管理方案科学合理、 内容全面、服务标准严格、流程严谨等方面打分，本项0-30分。缺项不得分。 |
|  | 服务质量 措施 8 分 | 根据供应商提供的服务质量保证措施进行综合评审。评委根据质量管理体系完善、 质量控制方法可行、措施合理有针对性等方面打分，本项0-12分。缺项不得分。 |
|  | 突发事件应急处理方案 9分 | 根据供应商提供的突发事件应急处理方案进行综合评审。评委根据应急处理方案全 面合理、对可能发生的应急情况考虑周全、针对性强等方面打分，本项0-10分。缺项不得分。 |
|  | 项目人员配备情况 8分 | 根据供应商提供的项目人员配备情况进行综合评审。评委根据岗位设置清晰明确、 人员配备充足、搭配合理、分工明确等方面打分，本项0-10分。缺项不得分。 |
|  | 档案管理 方案 10 分 | 根据供应商提供的档案管理方案（包括运行日志、监测记录、维修记录、 污水排放记录表及其他采购人要求提供的材料等）进行综合评审。评委根据内容科学、可行、全面、有针对性等方面打分，本项0-10分，扣完为止。缺项不得分 |

- （九） 定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定拟中标供应商。

- 投标、开标及定标的整个过程均受徐州市肿瘤医院纪检监察室监督。

- 徐州市肿瘤医院将向中标供应商发中标通知书。

- 未中标供应商的投标文件正本、中标供应商的投标文件正本及副本（两份）留存，其余投标文件副本和原件不退还各投标供应商。

- （十） 废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

- （十一）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十二）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，徐州市肿瘤医院将根据具体情况提请有关部门作出相应处理。

- （十三）中标服务费：

本次招标，徐州市肿瘤医院为中标供应商提供免费服务。

三．项目技术要求和有关说明

一、委托内容：

1、采购人为徐州市肿瘤医院现将污水处理站的设备日常运行操作、维护全权委托中标方负责，主要包括为处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养服务，保证污水处理站的正常运行和水质达标。

2、项目地址：徐州市鼓楼区环城路131号

3、医院等级： 三级甲等 ，污水处理站设计处理床位数： 1000张 ，

4、设计水量： 1000吨/天 ，实际处理水量：500吨/天

5、消毒方式：单过硫酸氢钾消毒粉（医院采购）。

6、运行时间：24小时不间断运行

7、人员配置：污水处理操作工不低于3人（持证上岗）

在合同签订后，中标方配置污水处理操作工不低于3人，其中包含一名环保工程师，所配备人员均需持证上岗，经培训后开展采购人污水处理站运行工作（24小时不间断运行），费用包含且不限于以下项目：人员工资、管理费、各项保险、技术服务、应急保障、办公费用、劳保、税金等。

8、污水处理排放标准：执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

表一 设计进水水质

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 450 | 最大值500 mg/L |
| 2 | BOD | 250 | 最大值300 mg/L |
| 3 | SS | 150 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤105MPN/L |  |

表二 排放标准《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准。

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤250 |  |
| 2 | BOD5 | ≤100 |  |
| 3 | SS | ≤60 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤5000MPN/L |  |

注：如果国家或环保部门对医院污水排放有新的标准或规定，双方要执行新标准或规定，如因新规产生导致污水站工艺需升级改造，则改造费用由甲方承担。

根据GB18466-2005标准中专科医院执行标准，徐州疾控监控标准粪大肠菌群数≤500MPN/L。

二、服务内容与范围：

1、日常运营服务内容：

（1）维护污水处理系统的运行状况，以确保污水处理站的正常运行，水质达标；

（2）定期对进站前、后的污染物浓度进行检测和分析，根据分析结果调整运行工况，并在此基础上总结完善，不断提高运行技术水平；

（3）做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料，及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，同时可提供给甲方随时查看存档；

（4）建立处理构筑物和设备维修保养工作的记录文档，以提高设备的使用率和完好率，延长设备的使用寿命；

（5）实施数据管理，建立数据库信息系统，积累生产运行数据，定期总结运行经验，指导和控制运行工况；

（6）如果因中标方原因导致甲方污水站排放不达标而造成环保处罚，中标方将承担相关费用及对采购人造成的影响。

中标方保证运营期内出水水质达标，不断优化运营成本，能让业主抛开污水治理的负担，集中精力从事医疗经营工作，创造更多的经济及社会效益。

2、设备维保服务内容：

（1）负责污水站工艺系统定期维护、维修、检查等工作，保证污水站设备的正常运转；

（2）在维护过程中，中标方负责准备维修工具；其他一切所需要设备维修配件均由采购人负责。

（3）对采购人参与运行人员进行操作培训；

（4）协助完善运行、操作手册，服从院方管理制度，不得违反环保政策法规；

（5）负责提报污水站运行需要的备品备件的种类、数量，协助采购人完成运行报表的统计及年度污水站用品预算的编制。

（6）配合上级监管部门的检查和相关环境统计数据的上报；

（7）中标方需本着实事求是、经济节约的态度，及时对设备进行维护保养，实现设备运行效率最大化。

（8）中标方维保前应向采购人提出注意事项，以保证污水站进水水质水量稳定，避免超负荷运行。

三、人员要求：

1、安排人员≥2人（持上岗证），技术工程师（持环保工程师上岗证）1人，24小时现场值班，能够及时处理应急事务。确保出水指标、机器运转等所有工作满足环保、卫生等部门要求。

2、污水处理站拟派工作人员的工资发放由中标方负责，工作人员应无条件服从医院管理并遵守院内各项规章制度，对不服从管理及违反劳动纪律的，主管科室有权对其进行罚款处理，并最终辞退。工作管理人员应符合政府环保部门的要求并具有相应资质和上岗资格，采购人有监督的义务。在运行过程中，中标方操作人员必须遵守采购人的各项规章制度，在运行过程中出现任何人身意外伤害由中标方承担。中标方应为工作人员购买意外伤害险。

四、运营要求：

1、污水处理站的运行日志、监测记录、维修记录、污水排放记录表等必须由中标方详实记录并妥善保存，当合同期满后，完整移交给医院方。在运营期内，中标方有义务配合医院方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。

2、严格按照操作规程进行操作，按时定期定量加药，确保污水排放水质达标。因中标方运行或管理不当引起的环保检查超标罚款由中标方承担。如果污水抽查不合格，上级部门对采购人进行通报处理造成影响的，采购人有权终止合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、中标方负责污水处理设备的正常维护保养，保证设备的正常运行，同时定时采样监测，一般情况下每天检测2次活性氧值和PH值检测并记录台账。同时负责与第三方公司的对接工作，确保医院污水站符合相关要求执行。

4、污水处理设备维修保养的主要内容：日常的运行维护保养工作由中标方全面负责。其中，日常保养：定期对设备的清洁、检修、加油等外部维护。一级保养：定期对设备的易损零部件进行的检查、保养，包括清洁、润滑、设备局部和重点的拆卸、调整等。二级保养：对设备进行严格的检查和修理，包括更换零部件，修复设备的精度等。小修：局部性修理，先进行局部修理，更换和调整。如需更换配件，采购人负责提供配件，中标方负责更换。

5、如果中标方没有及时并按要求完成维保工作，出现事故或安全隐患给采购人或第三人造成损失的由中标方承担赔偿。

6、污水处理工艺如出现运行故障，中标方应及时向采购人汇报。如需大的工艺系统维修整改，院方应配合实施整改工作。如因运中标方巡检不到位、汇报拖延造成的一切损失由中标方负责。

7、采购人定期对污水排放进行抽检，如污水排放不合格，一次罚款1000元。

8、中标方人员必须遵守国家法律法规以及甲方的各项工作、安全生产制度，不得从事与合同无关的各项业务。

9、采购人有应急任务时，如有需要，中标方应配合甲方协助处理。

10、中标方委派的工作人员与甲方不存在劳务关系，中标方必须为派遣的人员购买各类保险，否则采购人有权不接受中标方人员。中标方工作人员一切劳资纠纷及内部伤残事故，均由中标方负责。

11、合同期满成交供应商应对运维设施及运维资料交接完整。

四．合同书（格式文本）

徐州市肿瘤医院污水处理站托管运营及维保服务项目合同

需方（全称）：徐州市肿瘤医院（以下简称“甲方”）

供方（全称）：           （以下简称“乙方”）

一、委托内容：

1、甲方为徐州市肿瘤医院现将污水处理站的设备日常运行操作、维护全权委托乙方负责，主要包括为处理站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养服务，保证污水处理站的正常运行和水质达标。

2、项目地址：徐州市鼓楼区环城路131号

3、医院等级： 三级甲等 ，污水处理站设计处理床位数： 1000张 ，

4、设计水量： 1000吨/天 ，实际处理水量：500吨/天

5、消毒方式：单过硫酸氢钾消毒粉。

6、运行时间：24小时不间断运行

7、人员配置：污水处理操作工不低于3人（持证上岗）

在合同签订后，乙方配置污水处理操作工不低于3人（持证上岗），经培训后开展甲方污水处理站运行工作（24小时不间断运行），费用包含且不限于以下项目：人员工资、管理费、各项保险、技术服务、应急保障、办公费用、劳保、税金等。

8、污水处理排放标准：执行医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）

表一 设计进水水质

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 450 | 最大值500 mg/L |
| 2 | BOD | 250 | 最大值300 mg/L |
| 3 | SS | 150 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤105MPN/L |  |

表二 排放标准《医疗机构水污染物排放标准》表2中预处理标准。

| 序号 | 成分 | 浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤250 |  |
| 2 | BOD5 | ≤100 |  |
| 3 | SS | ≤60 |  |
| 4 | 粪大肠菌群数 | ≤5000MPN/L |  |

注：如果国家或环保部门对医院污水排放有新的标准或规定，双方要执行新标准或规定，如因新规产生导致污水站工艺需升级改造，则改造费用由甲方承担。

根据GB18466-2005标准中专科医院执行标准，徐州疾控监控标准粪大肠菌群数≤500MPN/L。

二、服务内容与范围：

（1）维护污水处理系统的运行状况，以确保污水处理站的正常运行，水质达标；

（2）定期对进站前、后的污染物浓度进行检测和分析，根据分析结果调整运行工况，并在此基础上总结完善，不断提高运行技术水平；

（3）做好日常水质分析、保存记录完整的各项资料，及时整理汇总、分析运行记录，建立运行技术档案，同时可提供给甲方随时查看存档；

（4）建立处理构筑物和设备维修保养工作的记录文档，以提高设备的使用率和完好率，延长设备的使用寿命；

（5）实施数据管理，建立数据库信息系统，积累生产运行数据，定期总结运行经验，指导和控制运行工况；

（6）如果因乙方原因导致甲方污水站排放不达标而造成环保处罚，乙方将承担相关费用及对甲方造成的影响。

乙方保证运营期内出水水质达标，不断优化运营成本，能让业主抛开污水治理的负担，集中精力从事医疗经营工作，创造更多的经济及社会效益。

三、质量标准：

乙方提供的管理服务应达到国家和地方现行标准及甲方提出的管理要求，乙方不得将本项目管理服务进行分包或转包。

四、付款方式:

运营费用按月度进行付款，每月度支付金额为人民币        （￥     元）。

1、每月度各项考核合格后，乙方提供正规发票，甲方收到发票后次月5个工作内付清月度运营费用。

2、服务费为除水电费、药剂、设备维护保养以外的污水站其他运营费用。

3、水、电、药剂等能源消耗费用，由甲方承担。乙方负责使用药剂的选型、检测、技术把关和根据实际处理水量严控药剂投加量，确保药剂消耗金额低于托管运行前消耗金额。

4、合同期内，乙方受甲方委托进行的设备、填料更换及设备更新改造等产生的相关费用另行结算。

5、因甲方工作需要，如遇应急抢修，需乙方人员加班，按小时给予相应补贴  元/小时。

五、双方权利义务

（一）甲方权利、义务

1、审定乙方拟定的管理制度。

2、检查、监督乙方服务工作的实施及制度的执行情况。

3、甲方将污水站委托给乙方管理。甲方对其污水站及污水站资产拥有所有权。

4、甲方有权要求乙方更换不称职的工作人员。

（二）乙方权利、义务

1、根据有关法律、法规及本合同的约定，制定管理制度。乙方应于本合同签订后一个月内制定出针对甲方的“管理规章制度、操作规范、年度工作计划、提出甲方现有设备存在的问题及整改方案”上报甲方。

2、乙方须按合同约定做好所辖范围内的日常养护、运行、管理工作。

3、乙方负责污水站原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全，若发生原料伤人，乙方应负完全责任。

4、从托管运营之日起，由于乙方原因造成甲方设备、物品损坏和任何人身伤亡事故，由乙方承担。乙方工作人员出现工伤、安全事故等由乙方负责处理并承担责任。

5、乙方必须服从甲方管理，遵守甲方的各项管理制度。每月向甲方书面报告系统运行情况，并接受甲方和环保局等部门的工作检查、监督和指导。

6.以下情况乙方不承担责任：

6.1因不可抗力导致运营管理服务中断的；

6.2乙方已履行本合同约定义务，但因医院污水站本身固有瑕疵造成损失的；

6.3因维修养护污水处理站运营管理服务需要且事先已告知甲方，并经甲方同意，暂时停电、停止设备、设施使用造成损失的；

6.4因非乙方责任出现供水、供电、通讯及其他共用设施、设备运行故障造成损失的。

7.其它责任：

7.1因甲方客观情况发生变化或上级主管部门政策变化甲方可以单方终止本合同履行，本合同终止时，乙方应将污水站管理用房、设备、相关资料等属于甲方所有的财物及时完整地移交给甲方；

7.2在污水站管理规定范围内如遇有紧急情况需要立即补救或处理，乙方应在第一时间通知甲方，同时乙方有权采取必要的行动补救和处理，由此而发生的合同外费用由甲方审核后实报实销；

7.3因房屋建筑、设备、设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，构成重大隐患，乙方应及时向甲方报告;

7.4  乙方未按合同的约定履行义务或履行义务未达到考核标准，除考核细则有约定的，其他对甲方造成经济损失的行为应向按照甲方实际损失支付违约金，经甲方两次通知仍不整改或整改不符合约定及要求的、因乙方原因造成行政处罚的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付已支付费用的20%作为解约违约金，造成甲方损失的乙方应全额赔偿。

六、其他事项

1、本合同期限   年,本次自      年    月    日起至       年月    日止。

2、本合同期限届满前60日，双方可经协商续签本合同。如不续签，双方均应提前30日书面通知对方，本合同自约定的期限届满之日自然终止。

3、甲方与乙方签订运营服务合同后，即为乙方对接受本合同内容的承诺。

4、相关补充文件为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

5、本合同如发生涂改，涂改内容须经甲、乙双方共同加盖公章，否则涂改内容无效。

七、争议解决

合同一经签订，双方应严格履行，如发生争议应协商解决，协商不成任何一方均可到本合同履约地人民法院提起诉讼。

八、合同生效时间

本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人共同签字并盖章后即生效。

- 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

- 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

附件1 污水处理站运营维保服务考评标准

甲    方：（签章）徐州市肿瘤医院           乙   方：（签章）

委托代表人：                            委托代表人：

电    话：                                电    话：

开户银行：                                开户银行：

账    号：                                账    号：

附件一： 污水处理运营服务考评标准

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 30分 | 1.每天当值人员对运行设备进行设施检查，及时发现及时解决，并做好记录。 2.当值人员电话保持畅通，保持工作现场清洁有序。 3.热情服务、文明用语、挂牌上岗、认真接待上级部门的检查，做好介绍工作，并做好出入登记记录。 4.在运行中必须按照操作规程认真操作并进行记录（水质化验2次/天，大肠杆菌2次/月）。 | 1、未按规定进行设施检查，一次扣5分，记录不规范，一次扣2分。 2.当值人员无合理原因不接电话影响工作，一次扣3分。 3.工作现场不整洁，未按要求整理台账，一次各扣2分。 4.当值人员不挂牌上岗，一次扣2分；接待检查任务，未能做好解说工作导致扣分等情况，一次扣20分。 5.未按操作规程操作造成任何后果，由当值人员承担全部责任。 |  |  |
| 履行职责 20分 | 1.认真履行岗位职责，隶属本职工作范围内不推诿、不拖延。 2.工作认真，主动积极按计划完成工作，运营经理电话24小时保持畅通、遇到突发事件随叫随到， 3.认真检查设备运行状况，按相关制度要求的时间与项目进行检查并记录完整。 | 1.不认真履行职责，经组织领导指出仍不改正者一次扣5分，隶属本职工作推诿、拖延、一次扣2分，因推诿、拖延造成后果者一次扣10 分，遇到突发情况不接电话扣2分，不来现场扣10分。 2.没有按照要求、规定时间巡查设备发现一次扣5分。 3.工作不认真、未按要求按时投药造成排水水质不达标，造成的后果按合同规定处理并上报报院领导。 |  |  |
| 工作任务及质量 40分 | 1.严格按计划完成本职内各项工作任务。 2.认真保质保量完成甲方交给各项临时工作任务。 3.对本职工作范围内理论和技能做到应知应会。 4.与污水站设备的维保单位保持密切联系，发现问题及时反馈，并做好设备维保记录。 | 1.未按要求按时投药每发现一次扣5分，造成后果的按合同规定处理。 2.未能完成甲方交给的临时性工作任务每次扣10分。 3.对应知应会不会扣2分，对不会处理又不及时汇报扣5分，延误工作扣10分， 4.发现问题未及时向维保单位反馈，发现一次扣5分，延误工作扣10分，维保时不参与现场扣5分，未及时做记录扣5分，对存在问题没有及时采取措施扣10分。 |  |  |
| 劳动纪律执行 10分 | 1.遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不脱岗、不擅离职守。 2.当值人员时坚守岗位，应在岗在位，履行职责，不干私活。 3.不得私自换班、不得在班时间睡觉。 4.顾全大局，服从管理，团结和谐，按时参加各类会议。 5.班组现场符合6S管理要求。 | 1.发现迟到、早退一次扣2分，迟到半小时一次扣5分， 2.脱岗、擅离职守一次10分（电话响三次无人接听），造成后果的责任人承担全部责任。 3.工作期间睡觉，私自换班一次扣5分 4.不服从管理每次扣5分，发生顶撞行为扣10分，有肢体顶撞行为加扣10分。 6.无故没有按时参加各类会议扣5分， 7、不符合一项扣1分。 |  |  |
| 工作量 考核 | 本月工作完成较好，无差错得分：100 |  |  |  |

考核人：                                  科室签字：

二、污水处理站维保考评标准

| 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务质量 30分 | - 乙方根据合同和设备维保计划的规定，按时对污水站设备进行维护保养，并做好维保记录。 - 乙方确保提供的维保电话24小时畅通，保证做好应急准备。 - 乙方接运营人员报修电话后15分钟内到现场，对设备进行排查并做好应急措施，不能及时处理的应将处理方案与应急方案以书面形式通知甲方。 4.维保人员应挂牌上岗，文明服务，维保后及时清理现场。 5.在维保操作中严格执行操作规程要按照操作规程进行维修。 | 1、未按规定进行设施检查，一次扣3分，记录不规范，一次扣2分； 2.维保电话无人接听，耽误工作每次扣5分； 3.乙方人员接到报修后未在规定时间内到达，一次扣5分； 4.因其他原因不能及时恢复运行，未能提供应急方案，扣10分并乙方承担因未应急处理发生的一切后果； 5.上岗不挂牌一次、巡检维保不带工具一次扣2分；维修后不能清理现场扣2分； 6.未遵守操作规程，造成后果的承担全部责任。 |  |  |
| 服务项目完成情况 40分 | 1、曝气系统每周定期检查，根据实际情况进行维护（泵油位，风帽滤网清理更换，风量调节等）。 2.加药系统的整体维护（计量泵维保调整，搅拌机，药剂输送管道等维护）； 3.污水系统的维保，提升泵，回流泵，压泥机，格栅机等设备及输送管道等设备运行正常 4.根据水质及时检查池内淤泥及挂料情况； 5.根据甲方污水站实际情况，及时向甲方提供备料清单，确保及时处理故障； 6.乙方根据污水站实际运行情况，针对性对运营人员进行培训，并做好记录（2次/年）； 7.根据甲方实际运营情况，协助完善污水站的规章制度，服从甲方管理，严格执行国家环保政策； 8.负责提报污水站运行需要的备品备件的种类、数量，协助甲方完成运行报表的统计及年度污水站用品预算的编制。 9.根据各级环保部门工作需求，积极配合上级监管部门的检查和相关环境统计数据的上报及水样标本的检验数据的接收； 10.保证出水水质，节能降耗，及时对设备进行维护保养，保证污水设备低耗高效运转。 | 1.未按要求完成每项扣5分； 2.完成维保质量不过关每项扣5分； 3.因维护质量不达标，造成部分设备停运，且出水合格，扣5分； 4.未能及时上报常用材料清单，延误维修时机，造成水质不合格，每次扣10，造成后果的，由乙方根据合同要求承担责任； 5.未按规定对运营人员培训，缺少培训记录，每次扣3分； 6.少报漏报污水站备材，影响运行报表真实性，每项扣1分； 7.因乙方运营维保人员工作不到位，造成的数据未及时上报接收或缺失，出水不合格，受到上级监管部门处罚的，由乙方承担全部责任。 |  |  |
| 现场工作要求 30分 | 1、现场服务人员必须具备污水作业资格证，持证上岗。 2、运营维护人员必须遵守操作规程，并佩戴好个人防护用品（隔离手套、防护面具等）。 3、维保人员必须严格遵守维保制度，做好应急准备与安全防护；池内施工时必须遵守受限空间施工制度，确保施工安全； 4、运营维保人员必须严格遵守医院各项规章制度。 | 1.无证上岗，每次扣5分 2.无安全防护，每次扣5分 ，造成后果的责任人承担全部责任。 3.违章操作规程一次扣5分，造成严重后果的乙方承担全部责任 4.不遵守医院规章制度,每次扣5分. 5.不服从甲方管理，争吵每次扣5分，肢体接触扣20分 |  |  |

考核人：                    科室签字：

六. 附件（投标文件格式）

投

标

文

件

采购编号：XZSZLYY2025-11

采购项目名称：污水处理运营及维保服务

投标人：

2025年7 月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致徐州市肿瘤医院：

我们收到你们编号               招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次     项目的投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标。

- 我们愿意提供徐州市肿瘤医院在招标文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

- 证明文件

- 资格证明文件：

  - 投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件、税务登记证复印件；

  - 投标人法定代表人授权委托书；

  - 投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件；

  - 承诺书；

  - 关于资格的声明函；

2.开标一览表

3.细目报价表

4.偏离说明

5.能确保设备正常使用的，随机所需配备耗材清单

6.要求需方提供的配合

8.其他

- 我们同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我们认为你们有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国合同法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由徐州市肿瘤医院协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。

- 我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为中标单位，我方愿意在见证合同时履行招标文件的所有规定。我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目（          ），保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （三）开标一览表（格式）：

报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 污水处理运营及维保服务项目 | 详见采购需求 |  |
| 总价（大写） |  |  |

注：1、本项目最高限价标14.34万，超出此限价的报价无效。

2、报价包括本项目全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：	 年	  月 	日

- （四）细目报价表（格式）：

- 细目报价表

投标人名称（盖章）                                 采购编号：

| 序号 | 内容 |  | 要求 | 单价 | 数量 | 总计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | （投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）投标人对所报相关数据的真实性负责，徐州市肿瘤医院采购处有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

（五）偏离说明（格式）

偏离说明

投标人名称（盖章）                                   采购编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：上表如需要自行延长。

（六）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

徐州市肿瘤医院：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XZSZLYY2024-3）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

- （七）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

徐州市肿瘤医院：

我公司（单位）参加本次项目（         ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（       ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（八）（投标人）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

项目名称：

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日  期：  年  月  日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》填写不完整、有歧义的，可视为未提供《中小企业声明函》

# 供应商参加投标（报价）确认函

徐州市肿瘤医院：

本单位将参加贵院于＿年＿月＿日开标的采购编号为      的＿＿＿＿＿项目的投标（报价）。本单位已通过信息发布网站成功下载招标（采购）文件），特发函确认。

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮 编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投分包 |  |  |  |

备注：1、请准备参与本项目投标（报价）的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后交至我院采购处。

2、因投标（报价）人不填写或有误，造成以上信息资料的不全、不实将由投标（报价）人承担责任。